| Función | Señal | Pin | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC interno (3 fases) | V1 | PA0 | ADC1_IN0 |
|  | I1 | PA1 | ADC1_IN1 |
|  | V2 | PA2 | ADC1_IN2 |
|  | I2 | PA3 | ADC1_IN3 |
|  | V3 | PB0 | ADC1_IN8 |
|  | I3 | PB1 | ADC1_IN9 |
| I2C1 (bus compartido) | SCL | PB8 | DS3231=0x68, AT24C32=0x50, ADS1115=0x48 |
|  | SDA | PB9 |  |
| TIM4 (Encoder KY-040) | A | PB6 | Encoder Mode TI1+TI2 |
|  | B | PB7 |  |
| Encoder | SW (pulsador) | PC15 | Input, pull-up |
| SPI2 (bus compartido: Display+SD+ETH×2) | SCK | PB13 |  |
|  | MISO | PB14 |  |
|  | MOSI | PB15 |  |
| Display ILI9341 | CS | PB12 |  |
|  | DC | PA8 |  |
|  | RST | PB10 |  |
| MicroSD | CS | PB3 | (pin JTDO, libre por Debug=Serial Wire) |
| W5500 #1 (SCADA) | CS | PA15 | (pin JTDI, libre por Debug=Serial Wire) |
| W5500 #2 (PC local) | CS | PB5 |  |
| W5500 #1 y #2 | RST (compartido) | PC14 |  |
| Sistema / fijos | LED | PC13 | activo en bajo |
|  | Debug | PA13 / PA14 | SWDIO / SWCLK (Serial Wire) |
|  | Flash SPI1 on-board | PA4, PA5, PA6, PA7, PB4 | no usar, ocupado por la flash de la placa |
|  | BOOT1 | PB2 | no usar como GPIO |
|  | Reservado UART debug | PA9, PA10 | libre para futuro |
|  | Reservado USB | PA11, PA12 | libre para futuro |

- Display, SD y los 2 Ethernet comparten un único bus SPI2; cada uno se selecciona por su propio CS.

- Los 2 W5500 comparten una sola línea de RST (resetean juntos).

- Los INT de los W5500 no se usan — el estado se consulta por polling SPI en vez de interrupción por hardware.

- Backlight del display: se recomienda atarlo directo a 3,3V en la placa (sin control por GPIO) para no gastar un pin más.

- No queda ningún pin GPIO libre de margen — el pinout usa el 100%