Tarea I: Diseño y Arquitectura

Commit: 850bb13

Definimos un escenario inicial a partir de los parámetros de configuración del microcontrolador, centrándonos principalmente en la etapa principal que es la adquisición de datos.

CLOCK: 72 MHz para lograr un muestreo a 5 kHz del ADC.

ADC: 12 Bits:

## 0  V ≫  Valor ADC 0

## 3,3 V ≫Valor ADC: 212=4095

| Señal | Canal ADC | Pin |
| --- | --- | --- |
| V_L1 | IN0 | PA0 |
| I_L1 | IN1 | PA1 |
| V_L2 | IN2 | PA2 |
| I_L2 | IN3 | PA3 |
| V_L3 | IN5 | PA5 |
| I_L3 | IN6 | PA6 |

El Buffer del ADC consume una memoria RAM total:

6×256×2=3072 bytes

Ciclo de adquisición planteado:

Timer genera evento – ADC empieza conversión – cola DMA almacena las muestras

DMA: Está dividido en dos partes porque es una cola circular de largo 1536 muestras entonces procesa las primeras 768 y activa el half callback y mientras las procesa carga las ultimas 768, cuando termina se activa el full callback y mientras procesa esa parte se pisan las primeras 768 con muestras nuevas.

Tareas:

- Adquisición de señales.

- Procesamiento de mediciones.

- Arquitectura FreeRTOS.

- Calibración.

- RTC.

- Memoria SD + FATFS.

- Ethernet.

- Modbus TCP/IP.